NeuroStress: Sistema de detección de variabilidad de frecuencia cardiaca y bioimpedancia como indicador de estrés cognitivo

Código Fuente

Julio 2026

CÓDIGO PYTHON DEL PROYECTO

NOTA: Los datos de los participantes fueron rotulados como “pn_prueba.txt”. Igualmente se colocan los datos en el repositorio del grupo.

"""

Pipeline completo de ML para detección de estrés cognitivo

a partir de señales ECG y EDA capturadas con BITalino, como proyecto de curso.

"""

import argparse

import json

import os

import re

import numpy as np

import pandas as pd

import joblib

from scipy import signal, interpolate

from sklearn.model_selection import LeaveOneGroupOut

from sklearn.preprocessing import StandardScaler

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

from sklearn.svm import SVC

from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix

# 1. LECTURA DE ARCHIVOS

VCC = 3.3

GECG = 1100.0

def _read_header(filepath):

with open(filepath, "r", encoding="utf-8", errors="ignore") as f:

lines = [next(f) for _ in range(3)]

header_json = None

for line in lines:

if line.startswith("#") and "{" in line:

json_str = line.lstrip("#").strip()

try:

header_json = json.loads(json_str)

except json.JSONDecodeError:

json_str = re.sub(r"'", '"', json_str)

header_json = json.loads(json_str)

break

if header_json is None:

raise ValueError(f"No se encontró la cabecera JSON de OpenSignals en {filepath}")

device_key = list(header_json.keys())[0]

return header_json[device_key]

def _adc_to_ecg_mv(adc, n_bits=10):

"""Conversión oficial BITalino: ECG(mV) = ((ADC/2^n - 1/2) * VCC / GECG) * 1000."""

adc = np.asarray(adc, dtype=float)

volts = (adc / (2**n_bits) - 0.5) * VCC / GECG

return volts * 1000.0

def _adc_to_eda_us(adc, n_bits=10):

"""Conversión oficial BITalino: EDA(µS) = ((ADC/2^n) * VCC) / 0.12."""

adc = np.asarray(adc, dtype=float)

return ((adc / (2**n_bits)) * VCC) / 0.12

def load_bitalino_txt(filepath):

"""

Carga un archivo .txt de OpenSignals y devuelve:

df: DataFrame con columnas "t" (segundos), "ecg_mv", "eda_us"

meta: dict con sampling_rate, columnas detectadas y duración

"ECGBIT", "EDABITREV" (canales del ecg y el eda) -> se busca por substring.

"""

meta_raw = _read_header(filepath)

sampling_rate = meta_raw.get("sampling rate", 1000)

columns = meta_raw.get("column")

sensors = meta_raw.get("sensor", [])

resolution = meta_raw.get("resolution", [])

n_analog = len(sensors) if sensors else 2

if not columns:

columns = ["nSeq", "I1", "I2", "O1", "O2"] + [f"A{i+1}" for i in range(n_analog)]

raw = pd.read_csv(filepath, sep="\t", comment="#", header=None)

if raw.shape[1] < len(columns):

raise ValueError(

f"El archivo {filepath} tiene menos columnas de datos ({raw.shape[1]}) "

f"que las declaradas en la cabecera ({len(columns)}: {columns})."

)

df_raw = raw.iloc[:, : len(columns)].copy()

df_raw.columns = columns

analog_cols = [c for c in columns if str(c).startswith("A")]

sensor_to_col = {}

for i, sensor_name in enumerate(sensors):

name_upper = str(sensor_name).upper()

if i >= len(analog_cols):

continue

if "ECG" in name_upper:

sensor_to_col["ECG"] = analog_cols[i]

elif "EDA" in name_upper:

sensor_to_col["EDA"] = analog_cols[i]

ecg_col = sensor_to_col.get("ECG")

eda_col = sensor_to_col.get("EDA")

if ecg_col is None or eda_col is None:

raise ValueError(

f"No se encontraron canales ECG y EDA en {filepath}. "

f"Sensores detectados: {sensors}. Columnas analógicas: {analog_cols}."

)

res_map = {}

if resolution and len(resolution) >= len(columns):

res_map = dict(zip(columns, resolution))

n_ecg = res_map.get(ecg_col, 10)

n_eda = res_map.get(eda_col, 10)

ecg_mv = _adc_to_ecg_mv(df_raw[ecg_col].values, n_ecg)

eda_us = _adc_to_eda_us(df_raw[eda_col].values, n_eda)

meta = {

"sampling_rate": sampling_rate,

"ecg_col": ecg_col,

"eda_col": eda_col,

"n_samples": len(df_raw),

"duration_s": len(df_raw) / sampling_rate,

}

df = pd.DataFrame({

"t": np.arange(len(df_raw)) / sampling_rate,

"ecg_mv": ecg_mv,

"eda_us": eda_us,

})

return df, meta

# 2. PREPROCESAMIENTO:

# FILTRADO ECG + DETECCIÓN DE PICOS R, EDA TÓNICA/FÁSICA

def filter_ecg(ecg, fs, low=0.5, high=40.0, order=4):

"""Filtro pasa-banda Butterworth:para conservar el complejo QRS."""

nyq = fs / 2

b, a = signal.butter(order, [low / nyq, high / nyq], btype="band")

return signal.filtfilt(b, a, ecg)

def detect_r_peaks(ecg_filtered, fs):

"""Detección de picos R (inspirada en Pan-Tompkins, simplificada):

derivada -> cuadrado -> integración por ventana móvil -> find_peaks."""

diff = np.diff(ecg_filtered, prepend=ecg_filtered[0])

squared = diff**2

window_size = int(0.12 * fs)

integrated = np.convolve(squared, np.ones(window_size) / window_size, mode="same")

min_distance = int(fs * 60 / 200)  # no permitir > 200 BPM

threshold = np.mean(integrated) + 0.5 * np.std(integrated)

peaks, _ = signal.find_peaks(integrated, distance=min_distance, height=threshold)

#buscamos el máximo real de la señal filtrada cerca de cada pico

refined = []

search_w = int(0.05 * fs)

for p in peaks:

lo, hi = max(0, p - search_w), min(len(ecg_filtered), p + search_w)

refined.append(lo + int(np.argmax(ecg_filtered[lo:hi])))

return np.array(sorted(set(refined)))

def rr_intervals_ms(r_peaks, fs):

"""Intervalos R-R en milisegundos."""

if len(r_peaks) < 2:

return np.array([])

return np.diff(r_peaks) / fs * 1000.0

def decompose_eda(eda, fs, tonic_cutoff=0.05):

"""Separa EDA cruda en tónica (SCL, pasa-bajos) y fásica (SCR, resta)."""

nyq = fs / 2

b, a = signal.butter(2, tonic_cutoff / nyq, btype="low")

tonic = signal.filtfilt(b, a, eda)

phasic = eda - tonic

return tonic, phasic

def detect_scr_peaks(phasic, fs, min_amplitude=0.02, min_distance_s=1.0):

"""Detecta respuestas fásicas (SCRs) en la componente fásica de EDA."""

min_distance = int(min_distance_s * fs)

peaks, props = signal.find_peaks(phasic, height=min_amplitude, distance=min_distance)

amplitudes = props["peak_heights"] if len(peaks) else np.array([])

return peaks, amplitudes

# 3. EXTRACCIÓN DE FEATURES: HRV (TIEMPO Y FRECUENCIA) + EDA

_trapz = getattr(np, "trapezoid", None) or np.trapz  # compat numpy >= 2.0

FEATURE_NAMES = [

"mean_rr", "sdnn", "rmssd", "pnn50", "mean_hr",

"lf", "hf", "lf_hf_ratio",

"scl_mean", "scl_std", "scr_count", "scr_rate_per_min",

"scr_mean_amplitude", "phasic_std",

]

def hrv_time_domain(rr_ms):

if len(rr_ms) < 2:

return {"mean_rr": np.nan, "sdnn": np.nan, "rmssd": np.nan, "pnn50": np.nan, "mean_hr": np.nan}

diff_rr = np.diff(rr_ms)

nn50 = np.sum(np.abs(diff_rr) > 50)

return {

"mean_rr": np.mean(rr_ms),

"sdnn": np.std(rr_ms, ddof=1) if len(rr_ms) > 1 else 0.0,

"rmssd": np.sqrt(np.mean(diff_rr**2)) if len(diff_rr) else 0.0,

"pnn50": (nn50 / len(diff_rr) * 100) if len(diff_rr) else 0.0,

"mean_hr": 60000.0 / np.mean(rr_ms) if np.mean(rr_ms) > 0 else 0.0,

}

def hrv_freq_domain(rr_ms, r_peak_times_s, fs_interp=4.0): #aunque tiene mayor valor el hrv en el dominio del tiempo por eltamaño de muestras

"""Interpola el tacograma RR y calcula potencia en bandas LF (0.04-0.15Hz)

y HF (0.15-0.4Hz) mediante Welch (Task Force ESC 1996)."""

if len(rr_ms) < 4:

return {"lf": np.nan, "hf": np.nan, "lf_hf_ratio": np.nan}

rr_times = r_peak_times_s[1: 1 + len(rr_ms)]

f_interp = interpolate.interp1d(rr_times, rr_ms, kind="cubic", fill_value="extrapolate")

t_uniform = np.arange(rr_times[0], rr_times[-1], 1 / fs_interp)

rr_uniform = f_interp(t_uniform)

rr_uniform = rr_uniform - np.mean(rr_uniform)

freqs, psd = signal.welch(rr_uniform, fs=fs_interp, nperseg=min(256, len(rr_uniform)))

lf_band = (freqs >= 0.04) & (freqs < 0.15)

hf_band = (freqs >= 0.15) & (freqs < 0.4)

lf_power = _trapz(psd[lf_band], freqs[lf_band]) if lf_band.any() else 0.0

hf_power = _trapz(psd[hf_band], freqs[hf_band]) if hf_band.any() else 0.0

return {

"lf": lf_power,

"hf": hf_power,

"lf_hf_ratio": (lf_power / hf_power) if hf_power > 0 else np.nan,

}

def eda_features(tonic, phasic, scr_peaks, scr_amplitudes, window_duration_s):

scr_rate = len(scr_peaks) / (window_duration_s / 60.0)

return {

"scl_mean": np.mean(tonic),

"scl_std": np.std(tonic),

"scr_count": len(scr_peaks),

"scr_rate_per_min": scr_rate,

"scr_mean_amplitude": np.mean(scr_amplitudes) if len(scr_amplitudes) else 0.0,

"phasic_std": np.std(phasic),

}

def extract_window_features(rr_ms, r_peak_times_s, tonic, phasic, scr_peaks, scr_amplitudes, window_duration_s):

feats = {}

feats.update(hrv_time_domain(rr_ms))

feats.update(hrv_freq_domain(rr_ms, r_peak_times_s))

feats.update(eda_features(tonic, phasic, scr_peaks, scr_amplitudes, window_duration_s))

return {k: feats.get(k, np.nan) for k in FEATURE_NAMES}

# 4. CONSTRUCCIÓN DEL DATASET (se hace un ventaneo)

def process_segment(df_signal, fs, start_s, end_s, window_s, overlap):

"""aqui generamos las ventanas y extraemos los features"""

step_s = window_s * (1 - overlap)

rows = []

t = start_s

while t + window_s <= end_s:

seg = df_signal[(df_signal["t"] >= t) & (df_signal["t"] < t + window_s)]

if len(seg) < window_s * fs * 0.8:

t += step_s

continue

ecg_filtered = filter_ecg(seg["ecg_mv"].values, fs)

r_peaks = detect_r_peaks(ecg_filtered, fs)

rr_ms = rr_intervals_ms(r_peaks, fs)

r_peak_times_s = r_peaks / fs

tonic, phasic = decompose_eda(seg["eda_us"].values, fs)

scr_peaks, scr_amps = detect_scr_peaks(phasic, fs)

feats = extract_window_features(rr_ms, r_peak_times_s, tonic, phasic, scr_peaks, scr_amps, window_s)

feats["window_start_s"] = t

rows.append(feats)

t += step_s

return rows

def build_dataset(config_path, window_s, overlap, out_path, drop_freq):

config = pd.read_csv(config_path)

has_time_cols = "start_s" in config.columns and "end_s" in config.columns

cache = {}

for filepath in config["filepath"].unique():

print(f"Cargando {filepath} ...")

df_signal, meta = load_bitalino_txt(filepath)

cache[filepath] = (df_signal, meta["sampling_rate"], meta["duration_s"])

all_rows = []

for _, row in config.iterrows():

df_signal, fs, file_duration_s = cache[row["filepath"]]

if has_time_cols and not pd.isna(row.get("start_s")) and not pd.isna(row.get("end_s")):

start_s, end_s = row["start_s"], row["end_s"]

else:

start_s, end_s = 0.0, file_duration_s  # 1 archivo por fase: usar el archivo completo

print(f"  -> {row['participant']} / {row['phase']} [{start_s}s - {end_s}s] label={row['label']}")

window_rows = process_segment(df_signal, fs, start_s, end_s, window_s, overlap)

for w in window_rows:

w["participant"] = row["participant"]

w["phase"] = row["phase"]

w["label"] = row["label"]

all_rows.extend(window_rows)

dataset = pd.DataFrame(all_rows)

feature_cols = FEATURE_NAMES

if drop_freq:

feature_cols = [c for c in FEATURE_NAMES if c not in ("lf", "hf", "lf_hf_ratio")]

print("\n--drop-freq activo: se excluyen lf, hf, lf_hf_ratio del dataset final.")

dataset = dataset[["participant", "phase", "label", "window_start_s"] + feature_cols].dropna()

os.makedirs(os.path.dirname(out_path) or ".", exist_ok=True)

dataset.to_csv(out_path, index=False)

print(f"\nDataset guardado en {out_path} — {len(dataset)} ventanas, "

f"{dataset['participant'].nunique()} participantes.")

print(dataset["label"].value_counts())

# 5. ENTRENAMIENTO DEL MODELO (VALIDACIÓN LEAVE-ONE-SUBJECT-OUT)

META_COLS = {"participant", "phase", "label", "window_start_s"}

def build_model(kind):

if kind == "svm":

return SVC(kernel="rbf", C=1.0, probability=True, class_weight="balanced")

return RandomForestClassifier(n_estimators=300, max_depth=6, class_weight="balanced", random_state=42)

def sensitivity_specificity(y_true, y_pred):

cm = confusion_matrix(y_true, y_pred, labels=[0, 1])

tn, fp, fn, tp = cm.ravel()

sens = tp / (tp + fn) if (tp + fn) else np.nan

spec = tn / (tn + fp) if (tn + fp) else np.nan

return sens, spec

def train_model(data_path, model_kind, out_path):

df = pd.read_csv(data_path)

feature_names = [c for c in df.columns if c not in META_COLS]

print(f"Features usadas ({len(feature_names)}): {feature_names}\n")

X = df[feature_names].values

y = df["label"].values

groups = df["participant"].values

logo = LeaveOneGroupOut()

accs, senss, specs = [], [], []

print(f"Validación Leave-One-Subject-Out con modelo: {model_kind}\n")

for fold, (train_idx, test_idx) in enumerate(logo.split(X, y, groups), start=1):

held_out = groups[test_idx][0]

scaler = StandardScaler().fit(X[train_idx])

X_train, X_test = scaler.transform(X[train_idx]), scaler.transform(X[test_idx])

clf = build_model(model_kind)

clf.fit(X_train, y[train_idx])

y_pred = clf.predict(X_test)

acc = accuracy_score(y[test_idx], y_pred)

sens, spec = sensitivity_specificity(y[test_idx], y_pred)

accs.append(acc); senss.append(sens); specs.append(spec)

print(f"Fold {fold} (sujeto de prueba: {held_out}) -> "

f"accuracy={acc:.3f} sensibilidad={sens:.3f} especificidad={spec:.3f}")

print("\n=== Resumen LOSO ===")

print(f"Accuracy promedio:      {np.nanmean(accs):.3f} (+/- {np.nanstd(accs):.3f})")

print(f"Sensibilidad promedio:  {np.nanmean(senss):.3f}")

print(f"Especificidad promedio: {np.nanmean(specs):.3f}")

print("\nNOTA: con pocos sujetos estas métricas tienen alta varianza. "

"Repórtalas junto con su desviación estándar, no solo el promedio.")

final_scaler = StandardScaler().fit(X)

final_model = build_model(model_kind)

final_model.fit(final_scaler.transform(X), y)

os.makedirs(os.path.dirname(out_path) or ".", exist_ok=True)

joblib.dump({

"model": final_model,

"scaler": final_scaler,

"feature_names": feature_names,

"loso_accuracy_mean": float(np.nanmean(accs)),

"loso_sensitivity_mean": float(np.nanmean(senss)),

"loso_specificity_mean": float(np.nanmean(specs)),

}, out_path)

print(f"\nModelo final guardado en {out_path}")

def main():

parser = argparse.ArgumentParser(description="Pipeline de ML de NeuroStress")

sub = parser.add_subparsers(dest="command", required=True)

p_build = sub.add_parser("build", help="Construir dataset de features desde archivos crudos")

p_build.add_argument("--config", default="sessions_config.csv")

p_build.add_argument("--window", type=float, default=60.0)

p_build.add_argument("--overlap", type=float, default=0.5)

p_build.add_argument("--out", default="data/processed/dataset.csv")

p_build.add_argument("--drop-freq", action="store_true",

help="Excluye lf, hf, lf_hf_ratio (recomendado con ventanas < 2 min)")

p_train = sub.add_parser("train", help="Entrenar el modelo con el dataset ya construido")

p_train.add_argument("--data", default="data/processed/dataset.csv")

p_train.add_argument("--model", choices=["rf", "svm"], default="rf")

p_train.add_argument("--out", default="models/stress_model.joblib")

args = parser.parse_args()

if args.command == "build":

build_dataset(args.config, args.window, args.overlap, args.out, args.drop_freq)

elif args.command == "train":

train_model(args.data, args.model, args.out)

if __name__ == "__main__":

main()

CÓDIGO PYTHON DE LA INTERFAZ

// Todas las páginas de la aplicación (rutas).

import { useEffect, useRef, useState } from "react";

import { Link, useLocation, useNavigate } from "react-router-dom";

import {

Radio, Activity, Cpu, Heart, CheckCircle2, Brain,

User, Lock, ArrowRight, ArrowLeft,

Mail, Shield, HeartPulse, GraduationCap, Droplet,

History, Users, Microscope, ArrowRight as ArrowRightIcon,

UploadCloud, FileText, Lock as LockIcon, BarChart3, Clock, Info,

Leaf, Wind, Coffee, Sun, Moon, Book, Pause, Play, Download, RefreshCcw,

TrendingUp, Calendar, ChevronRight,

Sparkles,

Filter, BarChart2, RefreshCw, ClipboardCheck, Lightbulb, AlertTriangle,

} from "lucide-react";

import { runInference, recommendationsByLevel, relaxVideos, getSessions, saveSession, team } from "./data";

// ---------------------------------------------------------------------------

// Landing

// ---------------------------------------------------------------------------

const objectives = [

{ icon: Radio, title: "Registro Biomédico", desc: "Captura precisa de señales ECG y EDA durante sesiones de estudio controladas." },

{ icon: Activity, title: "Extracción de HRV", desc: "Análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y conductancia de la piel." },

{ icon: Cpu, title: "Entrenamiento ML", desc: "Modelos de Machine Learning para clasificar estados de estrés con alta precisión." },

{ icon: Heart, title: "Feedback Directo", desc: "Entrega de resultados accionables para la gestión del estrés del usuario." },

];

const landingResults = [

{ title: "Diferenciación de Estados", desc: "Capacidad para distinguir objetivamente entre estados de calma, alerta y estrés crítico." },

{ title: "Umbrales de Activación", desc: "Identificación de puntos críticos donde el rendimiento cognitivo comienza a declinar por estrés." },

{ title: "Integración con Telegram", desc: "Canal de soporte inmediato mediante bots para notificaciones de estrés y técnicas de relajación." },

];

export function Landing() {

return (

<div className="min-h-screen bg-surface wave-bg">

<header className="max-w-container mx-auto flex items-center justify-between px-6 md:px-10 py-6">

<div className="flex items-center gap-2 font-display font-bold text-xl text-primary">

<Brain size={24} />

NeuroStress

</div>

<nav className="hidden md:flex items-center gap-8 text-sm font-medium text-on-surface-variant">

<a href="#que-es" className="hover:text-primary">¿Qué es?</a>

<a href="#objetivos" className="hover:text-primary">Objetivos</a>

<a href="#equipo" className="hover:text-primary">Equipo</a>

</nav>

<Link to="/login" className="btn-secondary !py-2 !px-5 text-sm">

Iniciar sesión

</Link>

</header>

<section className="max-w-container mx-auto px-6 md:px-10 pt-10 pb-20 text-center">

<h1 className="font-display font-bold text-3xl md:text-5xl leading-tight text-on-surface max-w-3xl mx-auto">

NeuroStress: detección de estrés cognitivo mediante señales biomédicas

</h1>

<p className="text-on-surface-variant text-base md:text-lg max-w-xl mx-auto mt-5">

Transformamos datos complejos de ECG y EDA en claridad terapéutica,

ayudando a estudiantes a entender su respuesta fisiológica ante la

carga académica.

</p>

<Link

to="/registro"

className="btn-primary mt-8 inline-flex !px-8 !py-4 text-base"

>

Iniciar sesión y empezar

</Link>

<div className="card max-w-2xl mx-auto mt-14 flex items-center justify-center h-40">

<svg viewBox="0 0 300 60" className="w-2/3 h-16 text-primary">

<polyline

fill="none"

stroke="currentColor"

strokeWidth="2.5"

strokeLinecap="round"

strokeLinejoin="round"

points="0,30 40,30 55,10 70,50 85,30 110,30 125,15 140,45 155,30 300,30"

/>

</svg>

</div>

</section>

<section id="que-es" className="bg-surface-container-low py-20">

<div className="max-w-container mx-auto px-6 md:px-10 grid md:grid-cols-2 gap-10 items-center">

<div>

<h2 className="font-display font-semibold text-2xl md:text-3xl text-primary mb-4">

¿Qué es NeuroStress?

</h2>

<p className="text-on-surface-variant leading-relaxed mb-4">

NeuroStress es un prototipo académico diseñado para cerrar la

brecha entre el rigor de los datos médicos y el bienestar

mental cotidiano. Buscamos caracterizar el estrés académico de

manera objetiva, superando las limitaciones de los

cuestionarios subjetivos.

</p>

<p className="text-on-surface-variant leading-relaxed">

Mediante la combinación de señales de Electrocardiografía (ECG)

y Actividad Electrodérmica (EDA), nuestro sistema analiza los

ritmos naturales del cuerpo para identificar patrones de

activación cognitiva y carga emocional durante actividades de

alta demanda, como exámenes o exposiciones.

</p>

</div>

<div className="card h-64 flex items-center justify-center bg-water-green">

<Activity size={72} className="text-primary/40" />

</div>

</div>

</section>

<section id="objetivos" className="max-w-container mx-auto px-6 md:px-10 py-20">

<h2 className="font-display font-semibold text-2xl md:text-3xl text-center text-on-surface mb-10">

Objetivos del proyecto

</h2>

<div className="grid sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-4 gap-5">

{objectives.map(({ icon: Icon, title, desc }) => (

<div key={title} className="card">

<div className="w-11 h-11 rounded-xl bg-secondary-container flex items-center justify-center text-on-secondary-container mb-4">

<Icon size={20} />

</div>

<p className="font-semibold mb-1.5">{title}</p>

<p className="text-sm text-on-surface-variant leading-relaxed">

{desc}

</p>

</div>

))}

</div>

</section>

<section className="bg-primary py-16">

<div className="max-w-container mx-auto px-6 md:px-10">

<h2 className="font-display font-semibold text-2xl md:text-3xl text-center text-white mb-10">

Resultados Esperados

</h2>

<div className="grid md:grid-cols-3 gap-4">

{landingResults.map(({ title, desc }) => (

<div

key={title}

className="bg-white/10 border border-white/15 rounded-2xl p-5"

>

<div className="flex items-center gap-2 mb-2">

<CheckCircle2 size={18} className="text-secondary-fixed" />

<p className="font-semibold text-white">{title}</p>

</div>

<p className="text-sm text-white/80 leading-relaxed">{desc}</p>

</div>

))}

</div>

</div>

</section>

<section id="equipo" className="max-w-container mx-auto px-6 md:px-10 py-20">

<h2 className="font-display font-semibold text-2xl md:text-3xl text-center text-on-surface mb-10">

Nuestro Equipo

</h2>

<div className="grid sm:grid-cols-2 md:grid-cols-3 lg:grid-cols-5 gap-6">

{team.map((m) => (

<div key={m.name} className="text-center">

<div className="w-20 h-20 mx-auto rounded-full bg-secondary-container flex items-center justify-center text-on-secondary-container font-display font-bold text-xl mb-3">

{m.initials}

</div>

<p className="font-semibold text-sm leading-tight">{m.name}</p>

<p className="text-xs text-primary mt-1">{m.role}</p>

</div>

))}

</div>

</section>

<footer className="border-t border-outline-variant/30 py-6">

<div className="max-w-container mx-auto px-6 md:px-10 flex flex-col sm:flex-row justify-between items-center gap-2 text-sm text-on-surface-variant">

<span className="flex items-center gap-2">

<Brain size={16} /> NeuroStress

</span>

<span>Introducción a Señales Biomédicas · 2026</span>

</div>

</footer>

</div>

);

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// Login

// ---------------------------------------------------------------------------

export function Login({ onLogin }) {

const [id, setId] = useState("");

const [password, setPassword] = useState("");

const navigate = useNavigate();

function handleSubmit(e) {

e.preventDefault();

// Prototipo académico: no hay backend de autenticación real.

const name = localStorage.getItem("neurostress_name") || "Estudiante";

onLogin({ name, id, initials: name.slice(0, 2).toUpperCase() });

navigate("/app");

}

return (

<div className="min-h-screen wave-bg flex flex-col items-center justify-center px-4 py-16">

<div className="w-full max-w-md bg-white rounded-card shadow-ambient p-10">

<div className="flex flex-col items-center mb-6">

<div className="w-14 h-14 rounded-2xl bg-primary flex items-center justify-center text-white mb-3">

<Brain size={26} />

</div>

<h1 className="font-display font-bold text-xl text-primary">NeuroStress</h1>

<p className="text-sm text-on-surface-variant">Claridad Terapéutica</p>

</div>

<form onSubmit={handleSubmit} className="flex flex-col gap-5">

<div>

<label className="text-sm font-medium mb-1.5 block">

Email o ID Universitario

</label>

<div className="relative">

<User size={18} className="absolute left-3 top-1/2 -translate-y-1/2 text-outline" />

<input

className="input-field pl-10"

placeholder="ej. u202412345"

value={id}

onChange={(e) => setId(e.target.value)}

/>

</div>

</div>

<div>

<label className="text-sm font-medium mb-1.5 block">Contraseña</label>

<div className="relative">

<Lock size={18} className="absolute left-3 top-1/2 -translate-y-1/2 text-outline" />

<input

type="password"

className="input-field pl-10"

placeholder="••••••••"

value={password}

onChange={(e) => setPassword(e.target.value)}

/>

</div>

</div>

<div className="text-right -mt-2">

<a href="#" className="text-sm text-primary font-medium">

¿Olvidaste tu contraseña?

</a>

</div>

<button type="submit" className="btn-primary w-full">

Iniciar sesión <ArrowRight size={18} />

</button>

</form>

<p className="text-center text-sm text-on-surface-variant mt-6">

¿No tienes una cuenta?{" "}

<Link to="/registro" className="text-primary font-semibold">

Crear una cuenta

</Link>

</p>

</div>

<p className="text-xs text-on-surface-variant mt-6">

Sensores activos &nbsp;|&nbsp; v1.0.0 Prototipo académico

</p>

</div>

);

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// Register

// ---------------------------------------------------------------------------

export function Register({ onLogin }) {

const [form, setForm] = useState({

nombre: "",

apellidos: "",

edad: "",

email: "",

password: "",

});

const navigate = useNavigate();

function update(field) {

return (e) => setForm({ ...form, [field]: e.target.value });

}

function handleSubmit(e) {

e.preventDefault();

const fullName = `${form.nombre} ${form.apellidos}`.trim() || "Estudiante";

localStorage.setItem("neurostress_name", fullName);

onLogin({

name: fullName,

id: form.email,

initials: fullName.slice(0, 2).toUpperCase(),

});

navigate("/app");

}

return (

<div className="min-h-screen wave-bg flex flex-col items-center justify-center px-4 py-16">

<div className="w-full max-w-md bg-white rounded-card shadow-ambient p-10">

<div className="flex flex-col items-center mb-6 text-center">

<div className="w-14 h-14 rounded-2xl bg-primary flex items-center justify-center text-white mb-3">

<Brain size={26} />

</div>

<h1 className="font-display font-bold text-xl text-primary">NeuroStress</h1>

<h2 className="font-display font-bold text-2xl mt-2">Crea tu cuenta</h2>

<p className="text-sm text-on-surface-variant mt-1">

Comienza tu viaje hacia el bienestar cognitivo y la gestión del

estrés.

</p>

</div>

<form onSubmit={handleSubmit} className="flex flex-col gap-5">

<div className="grid grid-cols-2 gap-4">

<div>

<label className="text-sm font-medium mb-1.5 block">Nombre</label>

<input

className="input-field"

placeholder="Ej. Ana"

value={form.nombre}

onChange={update("nombre")}

/>

</div>

<div>

<label className="text-sm font-medium mb-1.5 block">Apellidos</label>

<input

className="input-field"

placeholder="Ej. García Ruiz"

value={form.apellidos}

onChange={update("apellidos")}

/>

</div>

</div>

<div>

<label className="text-sm font-medium mb-1.5 block">Edad</label>

<input

type="number"

className="input-field"

placeholder="21"

value={form.edad}

onChange={update("edad")}

/>

</div>

<div>

<label className="text-sm font-medium mb-1.5 block">

Correo electrónico / Institucional

</label>

<div className="relative">

<Mail size={18} className="absolute left-3 top-1/2 -translate-y-1/2 text-outline" />

<input

className="input-field pl-10"

placeholder="nombre@universidad.edu"

value={form.email}

onChange={update("email")}

/>

</div>

</div>

<div>

<label className="text-sm font-medium mb-1.5 block">Contraseña</label>

<div className="relative">

<Lock size={18} className="absolute left-3 top-1/2 -translate-y-1/2 text-outline" />

<input

type="password"

className="input-field pl-10"

placeholder="Mínimo 8 caracteres"

value={form.password}

onChange={update("password")}

/>

</div>

</div>

<button type="submit" className="btn-primary w-full">

Crear cuenta <ArrowRight size={18} />

</button>

</form>

<p className="text-center text-sm text-on-surface-variant mt-6">

¿Ya tienes una cuenta?{" "}

<Link to="/login" className="text-primary font-semibold">

Iniciar sesión

</Link>

</p>

</div>

<div className="flex items-center gap-8 mt-8 text-xs text-on-surface-variant">

<span className="flex flex-col items-center gap-1">

<Shield size={18} className="text-primary" /> Privacidad segura

</span>

<span className="flex flex-col items-center gap-1">

<HeartPulse size={18} className="text-primary" /> Biofeedback

</span>

<span className="flex flex-col items-center gap-1">

<GraduationCap size={18} className="text-primary" /> Académico

</span>

</div>

</div>

);

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// Dashboard

// ---------------------------------------------------------------------------

export function Dashboard({ user }) {

const sessions = getSessions();

const last = sessions[0];

return (

<div className="pt-8 max-w-container mx-auto">

<h1 className="font-display font-bold text-2xl mb-1">

Hola, {user?.name?.split(" ")[0] || "Estudiante"} 👋

</h1>

<p className="text-on-surface-variant mb-8">

Bienvenido a NeuroStress. Analiza tu señal fisiológica y descubre tu

nivel de estrés cognitivo.

</p>

<div className="grid md:grid-cols-[1.2fr_1fr] gap-6 mb-8">

<div className="card bg-primary text-white flex flex-col justify-between">

<div>

<Brain size={26} className="mb-4" />

<p className="font-display font-semibold text-xl mb-2">

Analiza tu señal ahora

</p>

<p className="text-white/80 text-sm max-w-sm">

Sube el archivo .txt capturado con BITalino durante tu sesión

de estudio para detectar tu estado de estrés cognitivo.

</p>

</div>

<Link

to="/app/analizar"

className="mt-6 bg-white text-primary rounded-full px-6 py-3 font-semibold inline-flex items-center gap-2 w-fit"

>

Analizar señal <ArrowRightIcon size={18} />

</Link>

</div>

<div className="card">

<p className="font-semibold mb-3">Última sesión</p>

{last ? (

<>

<p className="font-display font-bold text-3xl text-primary">

{last.stressPct}%

</p>

<p className="text-sm text-on-surface-variant mb-4">

{last.message}

</p>

<Link

to="/app/resultado"

state={{ result: last }}

className="text-primary font-semibold text-sm inline-flex items-center gap-1"

>

Ver detalle <ArrowRightIcon size={14} />

</Link>

</>

) : (

<p className="text-on-surface-variant text-sm">

Aún no has analizado ninguna señal.

</p>

)}

</div>

</div>

<div className="grid sm:grid-cols-3 gap-5">

<ShortcutCard

to="/app/historial"

icon={History}

title="Historial"

desc="Revisa la evolución de tu estrés en el tiempo."

/>

<ShortcutCard

to="/app/participantes"

icon={Users}

title="Participantes"

desc="Conoce al equipo detrás del proyecto."

/>

<ShortcutCard

to="/app/metodologia"

icon={Microscope}

title="Metodología"

desc="Cómo funciona el pipeline de procesamiento y el modelo."

/>

</div>

</div>

);

}

function ShortcutCard({ to, icon: Icon, title, desc }) {

return (

<Link to={to} className="card hover:shadow-ambient transition-shadow">

<div className="w-11 h-11 rounded-xl bg-secondary-container flex items-center justify-center text-on-secondary-container mb-4">

<Icon size={20} />

</div>

<p className="font-semibold mb-1">{title}</p>

<p className="text-sm text-on-surface-variant">{desc}</p>

</Link>

);

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// AnalyzeSignal

// ---------------------------------------------------------------------------

const loadingMessages = [

"Filtrando señal ECG...",

"Detectando picos R...",

"Calculando variabilidad de frecuencia cardíaca (HRV)...",

"Separando componente fásica y tónica de EDA...",

"Clasificando nivel de estrés con el modelo...",

];

export function AnalyzeSignal() {

const [file, setFile] = useState(null);

const [dragging, setDragging] = useState(false);

const [status, setStatus] = useState("idle"); // idle | processing | done

const [loadingStep, setLoadingStep] = useState(0);

const [result, setResult] = useState(null);

const [error, setError] = useState("");

const inputRef = useRef(null);

const navigate = useNavigate();

function handleFiles(fileList) {

const f = fileList?.[0];

if (!f) return;

if (!f.name.endsWith(".txt") && !f.name.endsWith(".csv")) {

setError("Formato no soportado. Sube un archivo .txt o .csv exportado desde OpenSignals.");

return;

}

setError("");

setFile(f);

setStatus("idle");

setResult(null);

}

async function handleAnalyze() {

if (!file) return;

setStatus("processing");

setError("");

setLoadingStep(0);

const stepInterval = setInterval(() => {

setLoadingStep((s) => (s + 1 < loadingMessages.length ? s + 1 : s));

}, 550);

try {

const [inference] = await Promise.all([

runInference(file),

new Promise((r) => setTimeout(r, loadingMessages.length * 550 + 300)),

]);

setResult(inference);

setStatus("done");

saveSession(inference);

} catch (e) {

setError(e.message || "Ocurrió un error al analizar la señal.");

setStatus("idle");

} finally {

clearInterval(stepInterval);

}

}

const levelColor =

result?.level === "estable"

? "text-primary"

: result?.level === "moderado"

? "text-amber-600"

: "text-error";

return (

<div className="pt-8 max-w-container mx-auto">

<h1 className="font-display font-bold text-2xl text-on-surface mb-1">

Análisis de Señal

</h1>

<p className="text-on-surface-variant mb-8">

Sube tus datos fisiológicos de BITalino para detectar niveles de estrés cognitivo.

</p>

<div className="grid lg:grid-cols-[1fr_420px] gap-6 items-start">

<div className="flex flex-col gap-6">

<div className="card">

<div className="flex items-center gap-2 mb-4">

<span className="w-7 h-7 rounded-full bg-secondary-container text-on-secondary-container flex items-center justify-center text-sm font-semibold">

1

</span>

<p className="font-semibold text-lg">Sube tu archivo BITalino</p>

</div>

<label

onDragOver={(e) => {

e.preventDefault();

setDragging(true);

}}

onDragLeave={() => setDragging(false)}

onDrop={(e) => {

e.preventDefault();

setDragging(false);

handleFiles(e.dataTransfer.files);

}}

className={`flex flex-col items-center justify-center text-center border-2 border-dashed rounded-2xl py-14 px-6 cursor-pointer transition-colors ${

dragging ? "border-primary bg-water-green" : "border-outline-variant"

}`}

>

<input

ref={inputRef}

type="file"

accept=".txt,.csv"

className="hidden"

onChange={(e) => handleFiles(e.target.files)}

/>

<div className="w-14 h-14 rounded-full bg-secondary-container flex items-center justify-center text-on-secondary-container mb-4">

<UploadCloud size={26} />

</div>

<p className="font-semibold text-lg">Arrastra y suelta tu archivo aquí</p>

<p className="text-sm text-on-surface-variant mt-1">

o <span className="text-primary font-semibold underline">explora tus archivos</span>

</p>

<p className="text-xs text-on-surface-variant flex items-center gap-1.5 mt-4">

<FileText size={14} /> Formatos admitidos: .txt, .csv (Exportados de OpenSignals)

</p>

</label>

{error && <p className="text-error text-sm mt-3">{error}</p>}

{file && (

<div className="flex items-center gap-3 mt-4 bg-surface-container-low rounded-xl px-4 py-3">

<FileText size={18} className="text-on-surface-variant" />

<span className="text-sm font-medium flex-1 truncate">{file.name}</span>

<CheckCircle2 size={18} className="text-primary" />

</div>

)}

</div>

<div className="card">

<div className="flex items-center gap-2 mb-4">

<span className="w-7 h-7 rounded-full bg-secondary-container text-on-secondary-container flex items-center justify-center text-sm font-semibold">

2

</span>

<p className="font-semibold text-lg">Analizar</p>

</div>

<button

disabled={!file || status === "processing"}

onClick={handleAnalyze}

className="btn-primary w-full !py-4"

>

<Brain size={20} />

{status === "processing" ? "Procesando..." : "Iniciar Procesamiento"}

</button>

<p className="text-xs text-on-surface-variant flex items-center gap-1.5 mt-4">

<LockIcon size={13} />

Los datos se procesan de forma anónima. Prototipo académico — no

constituye diagnóstico clínico.

</p>

</div>

{status === "processing" && (

<div className="card animate-fade-up">

<p className="font-medium text-on-surface-variant text-sm mb-3">

{loadingMessages[loadingStep]}

</p>

<div className="h-2 bg-surface-container-low rounded-full overflow-hidden">

<div

className="h-full bg-primary transition-all duration-500"

style={{

width: `${((loadingStep + 1) / loadingMessages.length) * 100}%`,

}}

/>

</div>

</div>

)}

{status === "done" && result && (

<div className="grid sm:grid-cols-2 gap-4 animate-fade-up">

<MetricCard

icon={HeartPulse}

label="Ritmo Cardíaco"

value={`${result.heartRate} BPM`}

tag={result.heartRate > 90 ? "ELEVADO" : "ESTABLE"}

/>

<MetricCard

icon={Droplet}

label="Resp. Galvánica"

value={`${result.eda} µS`}

tag={result.eda > 4 ? "ELEVADA" : "MODERADA"}

/>

<MetricCard

icon={BarChart3}

label="Calidad Señal"

value={`${result.signalQuality}%`}

tag={result.signalQuality > 85 ? "EXCELENTE" : "BUENA"}

/>

<MetricCard

icon={Clock}

label="Tiempo Análisis"

value={`${result.processingTime} seg`}

tag="PROCESADO"

/>

</div>

)}

</div>

<div className="flex flex-col gap-4">

<div className="card text-center">

<p className="font-semibold text-lg mb-4">Resultado del análisis</p>

{!result ? (

<div className="py-10 text-on-surface-variant text-sm">

Sube y analiza un archivo para ver tu resultado aquí.

</div>

) : (

<>

<div className="w-32 h-32 mx-auto rounded-full bg-surface-container-low flex items-center justify-center mb-4">

<span className="text-5xl">

{result.level === "estable" ? "🙂" : result.level === "moderado" ? "😐" : "😟"}

</span>

</div>

<p className={`font-display font-bold text-2xl uppercase ${levelColor}`}>

{result.level === "estable" ? "Estable" : result.level === "moderado" ? "Moderado" : "Elevado"}

</p>

<p className="text-sm text-on-surface-variant mt-3 leading-relaxed">

{result.message}

</p>

<div className="flex justify-between text-xs font-medium text-on-surface-variant mt-6 mb-1">

<span>Relajado</span>

<span>Alerta</span>

<span>Estrés</span>

</div>

<div className="relative h-2 rounded-full bg-gradient-to-r from-primary via-amber to-error">

<div

className="absolute -top-1.5 w-5 h-5 rounded-full bg-white border-[3px] border-primary shadow"

style={{ left: `calc(${result.stressPct}% - 10px)` }}

/>

</div>

<p className="font-display font-bold text-2xl mt-4">

{result.stressPct}%{" "}

<span className="text-sm font-medium text-on-surface-variant">

Carga Cognitiva

</span>

</p>

<button

className="btn-secondary w-full mt-5"

onClick={() => navigate("/app/resultado", { state: { result } })}

>

Ver recomendaciones

</button>

</>

)}

</div>

<div className="bg-water-green rounded-card p-5 flex gap-3">

<Info size={18} className="text-primary shrink-0 mt-0.5" />

<p className="text-sm text-on-surface-variant">

<span className="font-semibold text-primary">Recomendación Pro: </span>

asegúrate de que los electrodos BITalino estén bien adheridos y

libres de interferencias electromagnéticas antes de capturar.

</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

);

}

function MetricCard({ icon: Icon, label, value, tag }) {

return (

<div className="card !p-5">

<div className="flex justify-between items-start mb-3">

<p className="text-sm font-medium text-on-surface-variant">{label}</p>

<Icon size={18} className="text-on-surface-variant" />

</div>

<p className="font-display font-bold text-xl">{value}</p>

<p className="text-xs font-semibold text-primary tracking-wide mt-1">{tag}</p>

</div>

);

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// Result

// ---------------------------------------------------------------------------

const resultIcons = { leaf: Leaf, activity: Activity, wind: Wind, coffee: Coffee, users: Users, sun: Sun, moon: Moon, book: Book, pause: Pause };

const levelLabel = {

estable: "Estrés bajo",

moderado: "Estrés moderado",

alto: "Estrés elevado",

};

export function Result() {

const { state } = useLocation();

const navigate = useNavigate();

const result = state?.result;

if (!result) {

return (

<div className="pt-16 text-center max-w-md mx-auto">

<p className="text-on-surface-variant mb-4">

No hay un resultado reciente para mostrar. Analiza una señal

primero.

</p>

<Link to="/app/analizar" className="btn-primary inline-flex">

Ir a Analizar señal

</Link>

</div>

);

}

const recs = recommendationsByLevel[result.level] || [];

return (

<div className="pt-8 max-w-container mx-auto">

<button

onClick={() => navigate(-1)}

className="flex items-center gap-2 text-on-surface-variant hover:text-primary mb-4 text-sm font-medium"

>

<ArrowLeft size={18} /> Volver

</button>

<h1 className="font-display font-bold text-2xl mb-6">

Tu resultado:{" "}

<span className="text-primary">{levelLabel[result.level]}</span>

</h1>

<div className="card flex flex-col md:flex-row items-center gap-8 mb-10">

<div className="relative w-32 h-32 shrink-0">

<svg viewBox="0 0 100 100" className="w-full h-full -rotate-90">

<circle cx="50" cy="50" r="42" fill="none" stroke="#dce9ff" strokeWidth="10" />

<circle

cx="50"

cy="50"

r="42"

fill="none"

stroke="#006a43"

strokeWidth="10"

strokeLinecap="round"

strokeDasharray={2 * Math.PI * 42}

strokeDashoffset={2 * Math.PI * 42 * (1 - result.stressPct / 100)}

/>

</svg>

<div className="absolute inset-0 flex items-center justify-center font-display font-bold text-2xl">

{result.stressPct}%

</div>

</div>

<div className="flex-1">

<p className="text-on-surface-variant leading-relaxed">

{result.message}

</p>

<div className="flex gap-2 mt-3 flex-wrap">

<span className="bg-secondary-container text-on-secondary-container text-sm font-medium px-3 py-1 rounded-full">

Frecuencia: {result.heartRate} lpm

</span>

<span className="bg-secondary-container text-on-secondary-container text-sm font-medium px-3 py-1 rounded-full">

EDA: {result.eda} µS

</span>

</div>

</div>

</div>

<div className="flex items-center gap-2 mb-4">

<Leaf size={20} className="text-primary" />

<h2 className="font-display font-semibold text-xl">

Recomendaciones para ti

</h2>

<span className="text-sm text-on-surface-variant italic ml-auto">

Basado en tu perfil cognitivo

</span>

</div>

<div className="grid sm:grid-cols-2 md:grid-cols-3 lg:grid-cols-5 gap-4 mb-12">

{recs.map((r) => {

const Icon = resultIcons[r.icon] || Leaf;

return (

<div

key={r.title}

className={`card !p-5 text-center ${

r.highlight ? "border-2 border-primary" : ""

}`}

>

<div

className={`w-12 h-12 mx-auto rounded-full flex items-center justify-center mb-3 ${

r.highlight

? "bg-primary text-white"

: "bg-secondary-container text-on-secondary-container"

}`}

>

<Icon size={22} />

</div>

<p className="font-semibold text-sm">{r.title}</p>

<p className="text-xs text-on-surface-variant mt-1">{r.desc}</p>

</div>

);

})}

</div>

<div className="flex items-center gap-2 mb-4">

<Play size={20} className="text-primary" />

<h2 className="font-display font-semibold text-xl">Videos para relajarte</h2>

</div>

<div className="grid sm:grid-cols-2 md:grid-cols-3 gap-5 mb-12">

{relaxVideos.map((v) => (

<div key={v.title} className="rounded-card overflow-hidden bg-white shadow-soft">

<div className="relative h-40 bg-gradient-to-br from-primary/70 to-secondary/70 flex items-center justify-center">

<div className="w-14 h-14 rounded-full bg-white/90 flex items-center justify-center text-primary">

<Play size={22} className="ml-0.5" />

</div>

<span className="absolute bottom-2 right-2 bg-black/60 text-white text-xs px-2 py-0.5 rounded-md">

{v.duration}

</span>

</div>

<div className="p-4">

<p className="font-semibold text-sm">{v.title}</p>

<p className="text-xs text-on-surface-variant mt-1">{v.desc}</p>

</div>

</div>

))}

</div>

<div className="flex flex-wrap gap-4">

<button className="btn-primary" onClick={() => window.print()}>

<Download size={18} /> Descargar reporte PDF

</button>

<Link to="/app/analizar" className="btn-secondary">

<RefreshCcw size={18} /> Analizar otra señal

</Link>

</div>

</div>

);

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// HistoryPage

// ---------------------------------------------------------------------------

const levelStyle = {

estable: "bg-secondary-container text-on-secondary-container",

moderado: "bg-amber/20 text-amber-700",

alto: "bg-error-container text-on-error-container",

};

const levelName = { estable: "Calma", moderado: "Alerta", alto: "Crítico" };

export function HistoryPage() {

const [sessions, setSessions] = useState([]);

const navigate = useNavigate();

useEffect(() => {

setSessions(getSessions());

}, []);

const points = sessions

.slice(0, 10)

.reverse()

.map((s) => s.stressPct);

return (

<div className="pt-8 max-w-container mx-auto">

<h1 className="font-display font-bold text-2xl mb-1">Historial de Sesiones</h1>

<p className="text-on-surface-variant mb-8">

Consulta la evolución de tus niveles de estrés y revisa análisis previos.

</p>

<div className="card mb-8">

<div className="flex items-center gap-2 mb-4">

<TrendingUp size={20} className="text-primary" />

<p className="font-semibold text-lg">Evolución de Estrés (%)</p>

</div>

{points.length > 1 ? (

<svg viewBox="0 0 600 160" className="w-full h-40">

<polyline

fill="none"

stroke="#006a43"

strokeWidth="3"

strokeLinecap="round"

strokeLinejoin="round"

points={points

.map(

(p, i) =>

`${(i * 600) / (points.length - 1)},${160 - (p / 100) * 150 - 5}`

)

.join(" ")}

/>

</svg>

) : (

<p className="text-on-surface-variant text-sm py-10 text-center">

Aún no hay suficientes sesiones para mostrar una tendencia.

Analiza al menos dos señales.

</p>

)}

</div>

<p className="font-semibold text-lg mb-4">Sesiones Anteriores</p>

<div className="flex flex-col gap-3">

{sessions.length === 0 && (

<p className="text-on-surface-variant text-sm">

No has analizado ninguna señal todavía.

</p>

)}

{sessions.map((s) => (

<div

key={s.id}

className="card !p-5 flex items-center gap-4 border-l-4"

style={{

borderLeftColor:

s.level === "alto" ? "#ba1a1a" : s.level === "moderado" ? "#f5a524" : "#2E9E6C",

}}

>

<div className="w-11 h-11 rounded-xl bg-surface-container-low flex items-center justify-center text-on-surface-variant shrink-0">

<Calendar size={18} />

</div>

<div className="flex-1 min-w-0">

<p className="font-semibold truncate">{s.fileName}</p>

<p className="text-xs text-on-surface-variant">

{new Date(s.timestamp).toLocaleString()} · Sensores: {s.sensors?.length ? s.sensors.join(", ") : "ECG, EDA"}

</p>

</div>

<span className={`text-xs font-semibold px-3 py-1 rounded-full ${levelStyle[s.level]}`}>

Nivel: {levelName[s.level]}

</span>

<span className="text-sm font-semibold w-16 text-right">{s.stressPct}%</span>

<button

onClick={() => navigate("/app/resultado", { state: { result: s } })}

className="btn-secondary !py-2 !px-4 text-sm flex items-center gap-1"

>

Ver detalle <ChevronRight size={16} />

</button>

</div>

))}

</div>

</div>

);

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// Participants

// ---------------------------------------------------------------------------

export function Participants() {

return (

<div className="pt-8 max-w-container mx-auto">

<h1 className="font-display font-bold text-2xl mb-1">Nuestro Equipo</h1>

<p className="text-on-surface-variant mb-8 max-w-2xl">

Conoce a las personas detrás de NeuroStress: un equipo

multidisciplinario dedicado a explorar la detección del estrés

cognitivo a través de señales biomédicas.

</p>

<div className="grid sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-6">

{team.map((m) => (

<div key={m.name} className="card">

<div className="w-14 h-14 rounded-full bg-secondary-container flex items-center justify-center text-on-secondary-container font-display font-bold text-lg mb-4">

{m.initials}

</div>

<p className="font-semibold text-lg leading-tight">{m.name}</p>

<span className="inline-block bg-water-green text-primary text-xs font-semibold px-2.5 py-1 rounded-full mt-2 mb-3">

{m.role}

</span>

<p className="text-sm text-on-surface-variant leading-relaxed">

{m.bio}

</p>

<div className="flex items-center gap-3 mt-4 pt-4 border-t border-outline-variant/30 text-on-surface-variant">

<Mail size={16} />

</div>

</div>

))}

<div className="rounded-card bg-primary text-white p-6 flex flex-col items-center justify-center text-center">

<Sparkles size={28} className="mb-3" />

<p className="font-display font-semibold text-lg mb-1">

Sinergia Académica

</p>

<p className="text-sm text-white/80">

Un esfuerzo conjunto para explorar el acceso al bienestar mental

mediante tecnología biomédica no invasiva.

</p>

</div>

</div>

</div>

);

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// Methodology

// ---------------------------------------------------------------------------

const pipeline = [

{ icon: Radio, title: "Captura", desc: "Adquisición multicanal ECG y EDA con BITalino." },

{ icon: Filter, title: "Pre-procesado", desc: "Filtrado pasa-banda, remoción de artefactos y deriva de línea base." },

{ icon: BarChart2, title: "Extracción", desc: "Cálculo de HRV (dominio tiempo/frecuencia) y componentes fásica/tónica de EDA." },

{ icon: RefreshCw, title: "Modelo ML", desc: "Clasificación con validación leave-one-subject-out." },

{ icon: ClipboardCheck, title: "Resultado", desc: "Detección del nivel de estrés cognitivo." },

];

export function Methodology() {

return (

<div className="pt-8 max-w-container mx-auto">

<h1 className="font-display font-bold text-2xl mb-1">Metodología del Estudio</h1>

<p className="text-on-surface-variant mb-8 max-w-2xl">

Cómo transformamos señales biológicas en un indicador objetivo de

estrés académico, mediante nuestro protocolo de captura y pipeline

de procesamiento.

</p>

<div className="card mb-8">

<div className="grid sm:grid-cols-3 lg:grid-cols-5 gap-6">

{pipeline.map(({ icon: Icon, title, desc }, i) => (

<div key={title} className="text-center">

<div

className={`w-14 h-14 mx-auto rounded-2xl flex items-center justify-center mb-3 ${

i === 0 ? "bg-primary text-white" : "bg-secondary-container text-on-secondary-container"

}`}

>

<Icon size={22} />

</div>

<p className="font-semibold">{title}</p>

<p className="text-xs text-on-surface-variant mt-1 leading-relaxed">{desc}</p>

</div>

))}

</div>

</div>

<div className="grid lg:grid-cols-2 gap-8 mb-8">

<div>

<div className="flex items-center gap-2 mb-4">

<Lightbulb size={20} className="text-primary" />

<p className="font-display font-semibold text-xl">Conceptos Clave</p>

</div>

<div className="flex flex-col gap-4">

<div className="card border-l-4 border-primary">

<p className="font-semibold text-lg mb-1">HRV</p>

<p className="text-sm text-on-surface-variant leading-relaxed">

La variabilidad de la frecuencia cardíaca mide el intervalo

entre latidos sucesivos (intervalos R-R). Una HRV alta se

asocia a un sistema nervioso autónomo más resiliente y capaz

de adaptarse ante el estrés.

</p>

</div>

<div className="card border-l-4 border-secondary">

<p className="font-semibold text-lg mb-1">EDA</p>

<p className="text-sm text-on-surface-variant leading-relaxed">

La actividad electrodérmica refleja los cambios en la

conductancia de la piel producidos por las glándulas

sudoríparas, un indicador directo de la activación del

sistema nervioso simpático.

</p>

</div>

</div>

</div>

<div>

<div className="flex items-center gap-2 mb-4">

<TrendingUp size={20} className="text-primary" />

<p className="font-display font-semibold text-xl">Métricas del Modelo</p>

</div>

<div className="card flex flex-col gap-5">

<Metric label="Precisión (Accuracy)" value={78.8} />

<Metric label="Sensibilidad" value={81.9} />

<Metric label="Especificidad" value={77.5} />

<p className="text-xs text-on-surface-variant italic">

Validación leave-one-subject-out sobre 3 participantes (p2, p3, p4);

se excluyó p1 por calidad de señal EDA cuestionable (ver informe).

</p>

</div>

</div>

</div>

<div className="bg-error-container/60 border border-error/20 rounded-card p-5 flex gap-3">

<AlertTriangle size={20} className="text-error shrink-0 mt-0.5" />

<div>

<p className="font-semibold text-on-error-container mb-1">Aviso Importante</p>

<p className="text-sm text-on-error-container/90 leading-relaxed">

Prototipo académico desarrollado con fines de investigación para

el curso de Introducción a Señales Biomédicas. Los resultados

presentados no reemplazan el diagnóstico clínico profesional ni

deben utilizarse para la toma de decisiones médicas sin

supervisión de un especialista.

</p>

</div>

</div>

</div>

);

}

function Metric({ label, value }) {

return (

<div>

<div className="flex justify-between items-baseline mb-1.5">

<p className="text-sm font-medium text-on-surface-variant">{label}</p>

<p className="font-display font-bold text-xl">{value}%</p>

</div>

<div className="h-2 bg-surface-container-low rounded-full overflow-hidden">

<div className="h-full bg-primary rounded-full" style={{ width: `${value}%` }} />

</div>

</div>

);

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// Help

// ---------------------------------------------------------------------------

const faqs = [

{

q: "¿Qué archivo debo subir?",

a: "El archivo .txt exportado desde OpenSignals al capturar con BITalino, con los canales ECG y EDA activos.",

},

{

q: "¿Mis datos están seguros?",

a: "Los datos se procesan de forma anónima y sólo se guardan localmente en tu navegador para fines de esta demo académica.",

},

{

q: "¿Esto es un diagnóstico médico?",

a: "No. NeuroStress es un prototipo académico y no reemplaza la evaluación de un profesional de la salud.",

},

];

export function Help() {

return (

<div className="pt-8 max-w-2xl mx-auto">

<h1 className="font-display font-bold text-2xl mb-6">Ayuda</h1>

<div className="flex flex-col gap-4">

{faqs.map((f) => (

<div key={f.q} className="card">

<p className="font-semibold mb-1.5">{f.q}</p>

<p className="text-sm text-on-surface-variant leading-relaxed">{f.a}</p>

</div>

))}

</div>

</div>

);

}

CARPETA DE DESCARGA DEL PROYECTO:

INTERFAZ:

Simulación con prueba basal: